CSF JET Multi Megasonic Generator

LCD 패널 운전 매뉴얼

문서 버전: v1.0
적용 보드: STM32G474 기반 메가소닉 메인보드
작성일: 2026-05-07

# 1. 제품 사양

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 작동 주파수 | 10CH (CH0~CH9), 500 kHz ~ 2.2 MHz |
| 최대 출력 | 10 W |
| 출력 설정 범위 | 0.10 W ~ 10.00 W (0.01 W 단위) |
| 표시 장치 | LCD1602 (2행 × 16문자) |
| 상태 LED | 6개 (NORMAL / H·L SET / 8 POWER / REMOTE / EXT / TX RX) |
| 버튼 | 5개 (START/STOP, MODE, UP, DOWN, SET) |
| 통신 | RS-485 Half-Duplex, Modbus RTU |
| 기본 통신 속도 | 9600 bps |
| 운전 모드 | NORMAL / REMOTE / EXT |

# 2. 전면 조작 패널 구성

[그림 2-1] 전면 조작 패널 배치도

## 2.1 LED 표시등 (6개)

| 위치 | 명칭 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 좌측 D1 | NORMAL | NORMAL 모드 활성 시 점등 |
| 좌측 D2 | H/L SET | HIGH/LOW 알람 설정 모드 시 점등 |
| 좌측 D3 | 8 POWER | 8단계 출력 설정 모드 시 점등 |
| 우측 D4 | REMOTE | REMOTE 모드 활성 시 점등 (운전 중 점멸) |
| 우측 D5 | EXT | EXT(통신) 모드 활성 시 점등 |
| 우측 D6 | TX RX | RS-485 통신 송수신 시 점멸 |

## 2.2 버튼 (5개)

| 버튼 | 실크 인쇄 | 기본 기능 | EXT 부가기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS1 | START/STOP | 발진 시작/정지 | ADDR 설정 진입 |
| TS2 | MODE | 모드/화면 전환 | BPS 설정 전환 |
| TS3 | UP | 값 증가 | ADDR/BPS 값 증가 |
| TS4 | DOWN | 값 감소 | ADDR/BPS 값 감소 |
| TS5 | SET | 선택/확정/저장 | 설정 확정 저장 |

## 2.3 LCD 기본 화면 레이아웃

| 위치 | 표시 내용 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 1행 좌측 | 출력 전력 (설정/실측) | OUT 0.50W |
| 1행 우측 | 주파수 (채널+kHz) | F1000k |
| 2행 좌측 | 운전 모드 | NOR / REM / EXT |
| 2행 중앙 | RUN/STOP 상태 | RUN / STOP |
| 2행 우측 | 통신 주소 / 상태 | ADR01 / RX |

# 3. 전원 투입 전 점검

1. AC/DC 전원 규격이 장비 사양과 일치하는가?

2. 보호접지(PE)가 정확히 연결되었는가?

3. 트랜스듀서/출력 라인이 올바르게 결선되었는가?

4. SENSOR 입력이 정상(SHORT) 상태인가?

5. REMOTE 단자 사용 여부가 운전 계획과 일치하는가?

6. RS-485 A/B 극성이 마스터 장치와 일치하는가?

7. 슬레이브 주소 충돌 없는가?

⚠ 경고: SENSOR 단자가 OPEN 상태이면 전원 투입 즉시 Err7이 발생한다.

# 4. 전원 ON 및 모드 진입

전원 ON → LCD 초기화면 표시 → NORMAL 모드 자동 진입

## 4.1 부팅 시 키 조합 (모드 선택)

[그림 4-1] 모드 전환 흐름도

| 키 조합 | 진입 모드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 전원 ON + SET + DOWN 유지 | NORMAL | 강제 NORMAL 복귀 |
| 전원 ON + SET + MODE 유지 | REMOTE | 외부 접점 제어 |
| 전원 ON + UP + MODE 유지 | EXT | 통신 제어 |

# 5. 모드별 운전 방법

아래 그림은 각 모드별 LCD 화면 예시이다.

[그림 5-1] 모드별 LCD 화면 예시

## 5.1 NORMAL 모드 (D1 점등)

로컬 패널에서 직접 운전하는 기본 모드.

| 키 | 동작 |
| --- | --- |
| START/STOP | 발진 시작 ↔ 정지 토글 |
| UP / DOWN | 출력 설정값 ±0.01 W 조정 |
| SET | 현재 설정값 Flash 저장 |
| MODE | H/L SET → 8 POWER → NORMAL 순환 |

권장 운전 절차:

UP/DOWN으로 출력값을 목표값으로 조정

START/STOP으로 운전 시작

LCD에서 실측 출력 안정화 확인

SET으로 설정 저장

## 5.2 H/L SET 모드 (D2 점등)

HIGH/LOW 알람 임계값을 설정하는 모드.

| 키 | 동작 |
| --- | --- |
| SET | HIGH ↔ LOW 항목 전환, 저장 |
| UP / DOWN | 알람 임계값 조정 |
| MODE | 8 POWER 모드로 이동 |
| START/STOP | 동작 없음 (실수 방지) |

## 5.3 8 POWER 모드 (D3 점등)

Step별 출력 레시피를 사전 저장하여 운전하는 모드.

| 키 | 동작 |
| --- | --- |
| SET | Step 선택/확정 |
| UP / DOWN | Step별 출력값 조정 |
| MODE | NORMAL 모드로 복귀 |
| START/STOP | 동작 없음 (실수 방지) |

## 5.4 REMOTE 모드 (D4 점등)

외부 접점 신호로 ON/OFF를 제어하는 모드.

특징: REMOTE 입력 신호가 운전 제어 우선권. 로컬 키 입력 제한.

진입: 전원 ON + SET + MODE 동시 유지

복귀: 전원 ON + SET + DOWN 동시 유지

## 5.5 EXT 모드 (D5 점등)

RS-485 Modbus RTU 통신 중심 운전 및 주소/BPS 설정 모드.

| 키 | 동작 |
| --- | --- |
| START/STOP | ADDR 설정 화면 진입 |
| MODE | ADDR ↔ BPS 항목 전환 |
| UP / DOWN | 값 변경 |
| SET | 확정 저장 |

운전 순서:

UP + MODE 부팅으로 EXT 진입

START/STOP으로 ADDR 설정 화면 진입

MODE로 ADDR/BPS 항목 선택

UP/DOWN으로 값 조정 → SET 저장

마스터에서 Modbus 제어 시작

# 6. 키 조합 빠른 참조표

| 구분 | 조합 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| 에러 해제 | MODE + DOWN (2초) | Err1/Err2/Err5 해제 |
| NORMAL 진입 | 전원 ON + SET + DOWN | NORMAL 모드 |
| REMOTE 진입 | 전원 ON + SET + MODE | REMOTE 모드 |
| EXT 진입 | 전원 ON + UP + MODE | EXT 모드 |
| EXT ADDR/BPS | START/STOP → MODE → UP/DOWN → SET | 통신 설정 |

⛔ Err7/Err8은 키 조합으로 해제 불가. 전원 OFF → 센서 확인 → 전원 ON.

# 7. 주파수 채널 설정

| 채널 | 주파수(kHz) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| CH0 | 500 | 저주파 시작 |
| CH1 | 700 |  |
| CH2 | 900 |  |
| CH3 | 1100 |  |
| CH4 | 1300 |  |
| CH5 | 1500 |  |
| CH6 | 1700 |  |
| CH7 | 1900 |  |
| CH8 | 2100 |  |
| CH9 | 2200 | 상한 채널 |

※ 채널 변경 시 1초간 출력 정지 후 새 주파수로 전환된다.

# 8. 에러 코드 및 복구

| 코드 | 명칭 | 발생 조건 | 해제 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| Err1 | LOW ALARM | 출력 < LOW 임계, 5초 지속 | MODE+DOWN(2초) |
| Err2 | HIGH ALARM | 출력 > HIGH 임계, 5초 지속 | MODE+DOWN(2초) |
| Err5 | TRANSDUCER | 진동자/부하 이상, 5초 지속 | MODE+DOWN(2초) |
| Err6 | SETTING ERROR | 허용 범위 밖 설정 시도 | 값 재입력 |
| Err7 | SENSOR OFF | 정지 중 SENSOR 오픈 | 전원 사이클 |
| Err8 | SENSOR RUN | 운전 중 SENSOR 오픈 | 전원 사이클 |

## 8.1 에러별 조치 절차

Err1 (LOW ALARM)

출력선 결선/부하 상태 확인

LOW 임계값 과도 설정 여부 확인

MODE+DOWN(2초) 해제

재기동 후 실측 출력 추적

Err2 (HIGH ALARM)

출력 설정값과 실제 부하 비교

HIGH 임계값 재검토

MODE+DOWN(2초) 해제

단계 출력으로 재시험

Err5 (TRANSDUCER)

트랜스듀서/케이블/커넥터 점검

과출력/과주파수 여부 점검

MODE+DOWN(2초) 해제 후 저출력 재시험

Err7/Err8 (SENSOR)

즉시 출력 정지 확인

SENSOR 회로 물리 점검

전원 OFF

SENSOR 정상(SHORT) 확인

전원 ON 후 재기동

# 9. RS-485 Modbus RTU 통신

## 9.1 물리 사양

[그림 9-1] RS-485 배선도

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 규격 | RS-485 Half-Duplex |
| 배선 | A/B 2선 + GND |
| 종단 저항 | 라인 양단 120 Ω |
| 보레이트 | 9600 / 19200 / 38400 / 115200 bps |
| 데이터 | 8-N-1 또는 8-E-1 |
| CRC | CRC-16 (0xA001) |

## 9.2 기능 코드

| FC | 기능 |
| --- | --- |
| 0x03 | Holding Register 읽기 |
| 0x06 | 단일 Register 쓰기 |
| 0x10 | 복수 Register 쓰기 |

## 9.3 모드별 접근 정책

| 모드 | 읽기(FC03) | 쓰기(FC06/10) |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | ○ | △ (제한) |
| REMOTE | ○ | △ (제한) |
| EXT | ○ | ○ (허용) |

## 9.4 레지스터 맵

제어 그룹 (0x0000~):

| 주소 | R/W | 항목 | 단위/범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | R/W | RUN 제어 | 0=OFF, 1=ON |
| 0x0001 | R/W | 출력 설정값 | ×0.01W (10~1000) |
| 0x0002 | R | 실측 출력 | ×0.01W |
| 0x0003 | R/W | 주파수 채널 | 0~9 |
| 0x0004 | R | 현재 주파수 | ×0.1kHz |
| 0x0005 | R | 상태 플래그 | bit field |
| 0x0006 | R/W | 운전 모드 | 0=NOR, 1=REM, 2=EXT |
| 0x0007 | R/W | 슬레이브 주소 | 1~247 |

알람/진단 그룹:

| 주소 | R/W | 항목 | 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0010 | R/W | HIGH 알람 | ×0.01W |
| 0x0011 | R/W | LOW 알람 | ×0.01W |
| 0x0012 | R | 에러 상태 | bit field |
| 0x0013 | W | 에러 리셋 | 1=리셋 |
| 0x0017 | R | 펌웨어 버전 | major/minor |

# 10. 트러블슈팅

| 증상 | 원인 후보 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 통신 응답 없음 | A/B 반전, 주소/BPS 불일치 | 배선·주소·속도 재확인 |
| 출력 직후 정지 | SENSOR 오픈, 알람 과민 | SENSOR·알람값 점검 |
| 출력 ≠ 목표 | 부하 변동, 튜닝 필요 | 저출력 재튜닝 후 단계 상승 |
| Err7 반복 | SENSOR 배선 불안정 | 센서 회로 물리 점검/교체 |
| REMOTE 불안정 | 접점 바운스 | 접점 품질 개선, 3초 간격 |

# 11. 유지보수 점검

| 주기 | 점검 항목 |
| --- | --- |
| 일일 | 케이블/커넥터 이탈, LCD/LED 정상, 알람 이력 |
| 주간 | 출력 재현성, 통신 응답, 주소 충돌 |
| 월간 | 트랜스듀서 절연, 알람 임계값, 펌웨어/설정 백업 |

# 12. 출하·설치 체크리스트

출하 전:

☐ 기본 부팅, LCD 표시 정상

☐ NORMAL/REMOTE/EXT 진입 조합 확인

☐ START/STOP 동작 확인

☐ 알람 해제 조합 확인 (Err7 제외)

☐ RS-485 기본 통신 확인 (FC03)

설치 후:

☐ 현장 주소 할당 완료

☐ BPS/패리티 일치 확인

☐ 저전력 시험 완료

☐ 보호 동작(Err7/Err8) 확인

# 부록 — 판넬 라벨 권장안

전면 실크: START/STOP · MODE · UP · DOWN · SET

후면 라벨:

| 항목 | 키 조합 |
| --- | --- |
| NORMAL | PWR ON + SET+DOWN |
| REMOTE | PWR ON + SET+MODE |
| EXT | PWR ON + UP+MODE |
| ADDR/BPS | START/STOP → MODE → UP/DOWN → SET |
| ERROR RESET | MODE+DOWN (2s) |