# CSF JET Multi Megasonic 운전 매뉴얼 (초안)

문서명: CSF JET Multi Megasonic 운전 매뉴얼

# CSF JET Multi Megasonic 사용자 운전 매뉴얼 (대체판 초안)

문서명: CSF JET Multi Megasonic 사용자 운전 매뉴얼

문서 버전: Draft v0.9

적용 장비: CSF JET Multi Megasonic (LCD 패널형)

기준 문서: 기존 HS AUP 계열 운전 철학 + 본 프로젝트 최신 사양

최종 수정일: 2026-04-27

## 0. 개정 이력

| 버전 | 날짜 | 변경 내용 | 작성 |

| --- | --- | --- | --- |

| 0.1 | 2026-04-27 | 기본 초안 생성 | Draft |

| 0.5 | 2026-04-27 | 키 조작 복원, 통신/알람 보강 | Draft |

| 0.9 | 2026-04-27 | 기존 매뉴얼 대체 수준 구조로 전면 확장 | Draft |

## 1. 문서 목적 및 적용 범위

본 문서는 현장 작업자, 장비 셋업 담당자, 유지보수 엔지니어가 **문서만으로 장비를 설치/운전/복구**할 수 있도록 작성된 운전 매뉴얼이다.

다음 항목을 포함한다.

전원 투입 전 점검

패널 키 조작 및 운전 모드

출력/주파수/알람 설정

에러 코드 및 복구 방법

RS-485 Modbus RTU 통신 규격 및 운용 예시

트러블슈팅 및 유지보수 체크리스트

## 2. 제품 개요

CSF JET Multi Megasonic은 LCD 기반 UI와 RS-485 통신을 지원하는 메가소닉 발생기이다.

핵심 특징:

10채널 주파수 운전 (500kHz~2.2MHz)

최대 출력 10W

출력 설정 범위 0.10W~10.00W

LOCAL 운전 + REMOTE 운전 + EXT(통신) 운전 지원

기존 매뉴얼의 조작 감각을 유지한 5버튼 UI

## 3. 주요 사양

| 항목 | 사양 |

| --- | --- |

| 모델명 | CSF JET Multi Megasonic |

| 작동 주파수 | 10CH, 500kHz~2.2MHz |

| 최대 출력 | 10W |

| 출력 설정 범위 | 0.10W~10.00W |

| 출력 제어 분해능 | 0.01W |

| 표시 장치 | LCD1602 (2행 x 16문자) |

| 상태 표시 | 6 LED (NORMAL/H-L SET/8 POWER/REMOTE/EXT/TX-RX) |

| 통신 | RS-485 Half-Duplex, Modbus RTU |

| 기본 통신 속도 | 9600bps |

| 운전 모드 | NORMAL / REMOTE / EXT |

## 4. 안전 경고 및 주의사항

### 4.1 필수 안전 경고

장비 접지 확인 없이 전원 인가 금지

출력 케이블 미결선 상태에서 고출력 장시간 운전 금지

센서(SENSOR) 단자 오픈 상태에서 강제 운전 금지

출력 이상 알람 발생 시 원인 확인 전 반복 재기동 금지

### 4.2 에러 해제 관련 주의

MODE+DOWN(2초)로 해제 가능한 에러: Err1, Err2, Err5

MODE+DOWN으로 해제 불가: **Err7, Err8**

Err7/Err8 해제 절차: 전원 OFF -> SENSOR 상태 정상 확인 -> 전원 ON

### 4.3 통신 모드 주의

NORMAL/REMOTE 모드에서 쓰기 명령은 제한될 수 있음

설정 변경(출력, 채널, 통신 파라미터)은 EXT 모드에서 수행 권장

## 5. 패널 구성 및 의미

### 5.1 버튼(5개)

| 버튼 | 기본 기능 |

| --- | --- |

| START/STOP | 발진 시작/정지, EXT 모드에서 ADDR 설정 진입 |

| MODE | 화면/설정 모드 전환, NORMAL 복귀 동작 |

| UP | 값 증가/항목 상향 이동 |

| DOWN | 값 감소/항목 하향 이동 |

| SET | 선택/확정/저장 |

### 5.2 LED(6개)

| LED | 의미 |

| --- | --- |

| NORMAL | NORMAL 모드 활성 |

| H/L SET | HIGH/LOW 알람 설정 모드 |

| 8 POWER | 8단계 출력 설정 모드 |

| REMOTE | REMOTE 모드 활성 (운전 중 점멸 가능) |

| EXT | EXT 모드 활성 |

| TX/RX | 통신 활동 표시 |

### 5.3 LCD 기본 화면

표시 예:

1행: 출력/주파수/채널

2행: 모드, RUN/STOP, 주소, 통신 상태

예시 문자열:

OUT 0.50W F1000k

NOR RUN ADR01 RX

## 6. 전원 투입 전 체크리스트

전원 투입 전 아래 항목을 순서대로 확인한다.

1. AC/DC 전원 규격이 장비 사양과 일치하는가?

2. 보호접지(PE)가 정확히 연결되었는가?

3. 트랜스듀서/출력 라인이 올바르게 결선되었는가?

4. SENSOR 입력이 정상 상태인가?

5. REMOTE 단자 사용 여부가 운전 계획과 일치하는가?

6. RS-485 A/B 극성이 마스터 장치와 일치하는가?

7. 주소 충돌 가능성이 없는가?

체크 완료 후 전원을 인가한다.

## 7. 전원 ON 및 모드 진입

### 7.1 기본 기동

전원 ON 시 기본 화면 진입

기본 운전 모드는 NORMAL

### 7.2 부팅 시 동시 누름 조합 (기존 매뉴얼 기준)

| 부팅 조합 | 동작 |

| --- | --- |

| 전원 ON + SET+DOWN 유지 | NORMAL 강제 진입 |

| 전원 ON + SET+MODE 유지 | REMOTE 진입 |

| 전원 ON + UP+MODE 유지 | EXT 진입 |

현장에서는 장비 운전 시작 전 원하는 모드로 부팅 진입을 먼저 확정하는 것을 권장한다.

## 8. 모드별 운전 방법

### 8.1 NORMAL 모드

용도: 로컬 패널에서 일반 운전

조작:

START/STOP: 운전 시작/정지

UP/DOWN: 출력 설정값 0.01W 단위 증감

SET: 현재 설정 저장

MODE: H/L SET -> 8 POWER -> NORMAL 순환

권장 절차:

1. 출력값을 목표값으로 조정

2. START/STOP으로 운전 시작

3. LCD 실측 출력 안정화 확인

4. 필요 시 SET 저장

### 8.2 H/L SET 모드

용도: HIGH/LOW 알람 임계값 설정

조작:

SET: HIGH/LOW 항목 전환

UP/DOWN: 임계값 조정

MODE: 다음 설정 화면 이동

설정 팁:

HIGH는 정상 출력보다 충분히 높은 값으로 설정

LOW는 정상 출력보다 충분히 낮은 값으로 설정

임계값을 과도하게 좁게 설정하면 오경보가 증가할 수 있음

### 8.3 8 POWER 모드

용도: Step별 출력 레시피 운전

조작:

SET: Step 선택/확정

UP/DOWN: 선택 Step 값 조정

MODE: NORMAL 복귀

활용 예:

제품 종류별 Step 1~7에 사전 저장

REMOTE 또는 EXT에서 Step 선택 운전

### 8.4 REMOTE 모드

용도: 외부 접점 신호 중심 운전

특징:

REMOTE 입력으로 ON/OFF 제어

로컬 키 입력은 제한 운용

운전자는 상태 확인 및 알람 처리 중심으로 사용

운전 순서:

1. SET+MODE 부팅 조합으로 REMOTE 진입

2. REMOTE 입력 상태 확인

3. 외부 신호로 운전 제어

4. 알람 시 원인 확인 후 복구

### 8.5 EXT 모드

용도: 통신 제어, 주소/통신속도 설정

조작:

START/STOP: ADDR 설정 진입

MODE: ADDR/BPS 항목 전환

UP/DOWN: 값 변경

SET: 저장

운전 순서:

1. UP+MODE 부팅 조합으로 EXT 진입

2. START/STOP으로 주소 설정 화면 진입

3. MODE로 ADDR/BPS 항목 선택

4. UP/DOWN으로 값 조정 후 SET 저장

5. 마스터 시스템에서 Modbus 제어 시작

## 9. 키 조합 요약표 (현장용)

| 구분 | 조합 | 동작 |

| --- | --- | --- |

| 에러 해제 | MODE+DOWN (2초) | Err1/Err2/Err5 해제 |

| NORMAL 진입 | 전원 ON + SET+DOWN | NORMAL 모드 |

| REMOTE 진입 | 전원 ON + SET+MODE | REMOTE 모드 |

| EXT 진입 | 전원 ON + UP+MODE | EXT 모드 |

추가 규칙:

EXT의 ADDR/BPS: START/STOP -> MODE(항목) -> UP/DOWN(값) -> SET(저장)

Err7/Err8은 전원 사이클 기반 복구

## 10. 주파수/출력 설정 상세

### 10.1 주파수 채널

본 장비는 10CH 운전을 지원한다.

| 채널 | 기본 주파수(kHz) | 비고 |

| --- | --- | --- |

| CH0 | 500 | 저주파 시작점 |

| CH1 | 700 |  |

| CH2 | 900 |  |

| CH3 | 1100 |  |

| CH4 | 1300 |  |

| CH5 | 1500 |  |

| CH6 | 1700 |  |

| CH7 | 1900 |  |

| CH8 | 2100 |  |

| CH9 | 2200 | 상한 채널 |

참고:

채널 변경 시 출력 안정화 시간을 충분히 확인한다.

고주파 채널(2MHz 이상)은 배선/부하 상태 영향이 크므로 단계 상승 운전을 권장한다.

### 10.2 출력 설정

설정 범위: 0.10W~10.00W

조정 단위: 0.01W

운전 중 설정 변경 시 출력 안정화 대기 필요

권장 운전 절차:

1. 저출력에서 시작

2. 부하 상태 확인

3. 목표 출력까지 단계 상승

4. 이상 여부(알람, 반사전력 증가) 확인

## 11. 알람/에러 코드 상세

### 11.1 에러 코드 정의

| 코드 | 명칭 | 발생 조건 | 출력 상태 |

| --- | --- | --- | --- |

| Err1 | LOW ALARM | 출력이 LOW 임계 이하로 5초 지속 | 정지 |

| Err2 | HIGH ALARM | 출력이 HIGH 임계 이상으로 5초 지속 | 정지 |

| Err5 | TRANSDUCER ALARM | 진동자/부하 이상 상태 5초 지속 | 정지 |

| Err6 | SETTING ERROR | 허용 범위 밖 설정 시도 | 조건부 |

| Err7 | SENSOR OFF | 정지 중 SENSOR 오픈 감지 | 정지 |

| Err8 | SENSOR RUN | 운전 중 SENSOR 오픈 감지 | 정지 |

### 11.2 에러별 조치 절차

#### Err1 (LOW ALARM)

1. 출력선 결선/부하 상태 확인

2. LOW 임계값 과도 설정 여부 확인

3. MODE+DOWN(2초)으로 해제

4. 재기동 후 실측 출력 추적

#### Err2 (HIGH ALARM)

1. 출력 설정값과 실제 부하 상태 비교

2. HIGH 임계값 재검토

3. MODE+DOWN(2초)으로 해제

4. 단계 출력으로 재시험

#### Err5 (TRANSDUCER ALARM)

1. 트랜스듀서, 케이블, 커넥터 점검

2. 과출력/과주파수 운전 여부 점검

3. MODE+DOWN(2초) 해제 후 저출력 재시험

#### Err7 / Err8 (SENSOR 계열)

1. 즉시 출력 정지 확인

2. SENSOR 회로 물리 점검

3. 전원 OFF

4. SENSOR 정상 확인

5. 전원 ON 후 재기동

## 12. RS-485 Modbus RTU 통신

### 12.1 물리 계층

| 항목 | 사양 |

| --- | --- |

| 규격 | RS-485 Half-Duplex |

| 배선 | A/B 2선 + GND 권장 |

| 종단 저항 | 라인 양단 120옴 권장 |

| 기본 보레이트 | 9600bps |

| 지원 보레이트 | 9600/19200/38400/115200 |

배선 주의:

A/B 극성 반전 시 통신 불가

스타 토폴로지보다 버스 토폴로지 권장

케이블 쉴드와 접지 기준점 설계 일관성 유지

### 12.2 UART/프레임 설정

데이터 비트: 8

패리티: None/Even/Odd

스톱 비트: 패리티 조합에 따라 장치 설정 기준 적용

프로토콜: Modbus RTU

CRC: CRC-16 (0xA001)

### 12.3 기능 코드

| FC | 기능 |

| --- | --- |

| 0x03 | Holding Register 읽기 |

| 0x06 | 단일 Register 쓰기 |

| 0x10 | 복수 Register 쓰기 |

### 12.4 예외 코드

| 코드 | 의미 |

| --- | --- |

| 0x01 | Illegal Function |

| 0x02 | Illegal Data Address |

| 0x03 | Illegal Data Value |

| 0x04 | Slave Device Failure |

### 12.5 모드별 접근 정책

NORMAL/REMOTE: 읽기 중심 (현장 정책에 따라 쓰기 제한)

EXT: 읽기/쓰기 운용

### 12.6 기본 통신 점검 절차

1. 슬레이브 주소 확인

2. BPS/패리티 일치 확인

3. FC03으로 상태 레지스터 읽기

4. EXT 모드에서 FC06 시험 쓰기

5. 응답 CRC 및 값 반영 확인

## 13. 레지스터 맵 (운전 필수판)

### 13.1 운전 제어 그룹 (0x0000~)

| 주소 | R/W | 항목 | 단위/범위 |

| --- | --- | --- | --- |

| 0x0000 | R/W | RUN 제어 | 0=OFF, 1=ON |

| 0x0001 | R/W | 출력 설정값 | x0.01W (10~1000) |

| 0x0002 | R | 실측 출력 | x0.01W |

| 0x0003 | R/W | 주파수 채널 | 0~9 |

| 0x0004 | R | 현재 주파수 | x0.1kHz |

| 0x0005 | R | 상태 플래그 | bit field |

| 0x0006 | R/W | 운전 모드 | 0=NOR,1=REM,2=EXT |

| 0x0007 | R/W | 슬레이브 주소 | 1~247 |

### 13.2 알람/진단 그룹

| 주소 | R/W | 항목 | 범위 |

| --- | --- | --- | --- |

| 0x0010 | R/W | HIGH 알람 | x0.01W |

| 0x0011 | R/W | LOW 알람 | x0.01W |

| 0x0012 | R | 에러 상태 | bit field |

| 0x0013 | W | 에러 리셋 | 1=리셋 요청 |

| 0x0014 | R | 출력 전압 지표 | 장치 정의 |

| 0x0015 | R | 출력 전류 | mA |

| 0x0016 | R | 임피던스 | ohm |

| 0x0017 | R | 펌웨어 버전 | major/minor |

### 13.3 주파수 채널 테이블 그룹

0x0050~0x0059: CH0~CH9 주파수 테이블 (x0.1kHz)

운용 주의:

설치 현장별 공진점에 맞춰 테이블을 조정할 수 있다.

변경 후 시험 운전 기록을 남긴다.

## 14. 통신 프레임 예시

### 14.1 상태 읽기 (FC03)

요청 예:

[ADDR] [03] [00 00] [00 08] [CRC_L CRC_H]

의미:

0x0000부터 8개 레지스터 읽기

### 14.2 출력 설정 (FC06)

요청 예:

[ADDR] [06] [00 01] [00 64] [CRC_L CRC_H]

의미:

출력 설정값 0x0064 = 100 = 1.00W

### 14.3 채널 설정 (FC06)

요청 예:

[ADDR] [06] [00 03] [00 09] [CRC_L CRC_H]

의미:

CH9 선택

## 15. 현장 운전 시나리오

### 15.1 시나리오 A: 로컬 기본 운전

1. NORMAL 모드 진입

2. 출력값 0.30W 설정

3. START/STOP으로 운전 시작

4. 실측값 안정 확인

5. 필요 시 출력 단계 상승

### 15.2 시나리오 B: REMOTE 접점 운전

1. SET+MODE 부팅으로 REMOTE 진입

2. 외부 접점 ON으로 출력 시작

3. 외부 접점 OFF로 정지

4. 알람 발생 시 현장 점검 후 복구

### 15.3 시나리오 C: EXT 통신 운전

1. UP+MODE 부팅으로 EXT 진입

2. START/STOP으로 ADDR/BPS 진입

3. 주소/속도 설정 후 저장

4. 마스터에서 FC03 상태 확인

5. FC06으로 출력/채널 제어

## 16. 트러블슈팅

| 증상 | 원인 후보 | 조치 |

| --- | --- | --- |

| 통신 응답 없음 | A/B 반전, 주소 불일치, BPS 불일치 | 배선/주소/속도 재확인 |

| 출력 시작 직후 정지 | SENSOR 오픈, 알람 임계 과민 | SENSOR/알람값 점검 |

| 출력값이 목표와 다름 | 부하 변동, 튜닝 필요 | 저출력 재튜닝 후 단계 상승 |

| Err7 반복 | SENSOR 배선 불안정 | 센서 회로 물리 점검/교체 |

| REMOTE 동작 불안정 | 접점 바운스, 간격 미준수 | 접점 품질 개선, 3초 간격 운용 |

## 17. 유지보수 점검 기준

### 17.1 일일 점검

케이블/커넥터 이탈 여부

LCD/LED 상태 표시 정상 여부

이상 알람 발생 이력 확인

### 17.2 주간 점검

출력 재현성 확인

통신 응답 품질 확인

주소 충돌 여부 확인

### 17.3 월간 점검

트랜스듀서/배선 절연 상태 점검

알람 임계값 재검토

펌웨어 버전/설정 백업

## 18. 판넬 인쇄/라벨 권장안

### 18.1 전면 실크

START/STOP

MODE

UP

DOWN

SET

### 18.2 후면 라벨(필수 권장)

NORMAL: PWR ON + SET+DOWN

REMOTE: PWR ON + SET+MODE

EXT: PWR ON + UP+MODE

EXT ADDR/BPS: START/STOP -> MODE -> UP/DOWN -> SET

ERROR RESET: MODE+DOWN(2s)

## 19. 출하/설치 체크리스트

### 19.1 출하 전

[ ] 기본 부팅, LCD 표시 확인

[ ] NORMAL/REMOTE/EXT 진입 조합 확인

[ ] START/STOP 동작 확인

[ ] 알람 해제 조합 확인 (Err7 제외)

[ ] RS-485 기본 통신 확인 (FC03)

### 19.2 설치 후

[ ] 현장 주소 할당 완료

[ ] BPS/패리티 일치 확인

[ ] 출력 저전력 시험 완료

[ ] 보호 동작(Err7/Err8) 확인

## 20. 부록 A - 에러 코드 빠른 참조 카드

| 코드 | 의미 | 즉시 조치 |

| --- | --- | --- |

| Err1 | LOW ALARM | 출력/부하 확인 -> MODE+DOWN |

| Err2 | HIGH ALARM | 임계값/출력 확인 -> MODE+DOWN |

| Err5 | TRANSDUCER | 트랜스듀서 확인 -> MODE+DOWN |

| Err6 | SETTING | 값 범위 재입력 |

| Err7 | SENSOR OFF | 전원 OFF -> 센서 확인 -> 전원 ON |

| Err8 | SENSOR RUN | 전원 OFF -> 센서 확인 -> 전원 ON |

## 21. 부록 B - Modbus 운영 빠른 참조

| 항목 | 값 |

| --- | --- |

| 물리 계층 | RS-485 Half-Duplex |

| 기본 속도 | 9600bps |

| 기능 코드 | 0x03 / 0x06 / 0x10 |

| CRC | CRC-16 (0xA001) |

| 권장 테스트 순서 | FC03 상태 읽기 -> FC06 단일 쓰기 -> FC10 다중 쓰기 |

---

본 문서는 기존 매뉴얼을 대체하기 위한 운전/통신 통합 초안이다.

펌웨어 릴리즈 후보(RC)에서 최종 레지스터 범위 및 채널 테이블이 확정되면 v1.0으로 발행한다.