# CSF JET Multi Megasonic LCD 조작패널 매뉴얼 (간결 키맵 초안)

판넬 인쇄 기준: START/STOP의 ADDR 겸용 및 NORMAL 복귀 버튼을 포함한 간결 조작 체계

## 중요 변경 스펙

작동 주파수: 10CH (500kHz~2.2MHz)

최대 출력: 10W

출력 설정 범위: 0.10W~10.00W

외부 인터페이스: RS-485 Modbus RTU

조작패널 기준 이미지

## 키맵(간결 최종안)

START/STOP 짧게: 발진 시작/정지

START/STOP 길게(2초): ADDR 빠른 설정 (EXT)

MODE 짧게: 화면/설정 순환

MODE 길게(2초): NORMAL 복귀(HOME)

MODE+SET: REMOTE 설정/진입

UP+SET: 통신 설정(ADDR/BPS)

MODE+DOWN(2초): 에러 해제 (Err7 제외)

## 판넬 실크 인쇄 문구 권장

START/STOP

MODE (2s: NORMAL / REMOTE: MODE+SET)

UP (COMM: UP+SET)

DOWN (-)

SET

하단 보조문구: ADDR quick: START/STOP 2s (EXT)