STM32CubeProgrammer

최초용 Factory / 업데이트용 HEX 사용순서

STM32G474CBT6 초음파 발진기 메인보드
Firmware v1.2.0

| 구분 | 사용 파일 | 설정값 처리 | 사용 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 최초용 | US_MAIN_BOARD_FACTORY_V1.2.0.hex | 출하 기본값 기록 | 새 MCU 최초 Writing / 전체 초기화 |
| 업데이트용 | US_MAIN_BOARD_UPDATE_V1.2.0.hex | 기존 설정 유지 | 사용 중인 보드의 Firmware 업데이트 |

가장 중요한 구분 업데이트용에서는 Full chip erase를 실행하지 않는다. 최초용은 Option Byte 설정과 출하 기본값 기록을 함께 수행한다.

작성 기준: 사용자가 제공한 현재 STM32CubeProgrammer GUI 화면

# 1. 현재 화면 구성

그림 1. 사용자가 제공한 STM32CubeProgrammer Erasing & Programming 화면

| 화면 위치 | 표시 이름 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 오른쪽 상단 | ST-LINK / Connect | ST-LINK로 대상 MCU 연결 |
| 오른쪽 | ST-LINK configuration | SWD, 주파수, Under reset, Hardware reset 설정 |
| 왼쪽 | File path / Browse | Factory 또는 Update HEX 선택 |
| 왼쪽 | Verify programming | Writing 후 Flash 검증 |
| 왼쪽 | Run after programming | 완료 후 MCU Reset 및 실행 |
| 가운데 | Erase flash memory | 최초 전체 초기화에만 Full chip erase 사용 |
| 아래 | Log | 성공, 오류, Verify 결과 확인 |

# 2. 공통 연결 준비

보드 출력 정지 Writing 전에 초음파 출력을 정지하고 전력 출력부가 안전한 상태인지 확인한다.

| 1 | ST-LINK와 보드 연결 SWDIO, SWCLK, NRST, GND를 연결하고 보드에 정상 전원을 공급한다. 오른쪽 Target voltage가 약 3.1~3.3 V인지 확인한다. |
| --- | --- |

| 2 | 오른쪽 상단에서 ST-LINK 선택 접속 방식은 ST-LINK로 선택한다. Serial number에는 연결한 ST-LINK가 표시되어야 한다. |
| --- | --- |

| 3 | ST-LINK configuration 설정 Port=SWD, Mode=Under reset, Reset mode=Hardware reset, Speed=Reliable, Shared=Disabled를 사용한다. Frequency는 먼저 4000 kHz로 시도하고 연결 오류가 나면 1000 kHz, 그래도 실패하면 100 kHz로 낮춘다. |
| --- | --- |

| 4 | Connect 클릭 오른쪽 위 Connect를 누른다. 연결되면 Not connected 표시가 Connected로 바뀌고 Target information에 Device ID, Flash size, CPU 정보가 표시된다. |
| --- | --- |

화면의 Unable to get core ID 오류 Frequency를 1000 또는 100 kHz로 낮추고 Under reset / Hardware reset을 확인한 뒤 보드 전원과 NRST·SWDIO·SWCLK·GND 배선을 점검한다.

## 공통 Programming 화면 설정

| 항목 | 설정 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Start address | 빈 칸 | HEX 파일이 자체 주소를 포함하므로 직접 입력하지 않음 |
| Skip flash erase before programming | 체크 해제 | 파일에 포함된 Application sector를 정상 Erase 후 Writing |
| Verify programming | 체크 | Writing 데이터 검증 |
| Run after programming | 체크 | 완료 후 애플리케이션 실행 |
| Full Flash memory checksum | 선택 안 함 | 일반 Writing에는 필요 없음 |

# 3. 최초용 Factory HEX 사용순서

사용 파일 US_MAIN_BOARD_FACTORY_V1.2.0.hex

Factory HEX는 Application과 출하 기본 설정을 함께 기록한다. 새 MCU의 최초 Writing에 사용하며, 사용 중인 보드를 출하 상태로 완전히 초기화할 때에도 사용할 수 있다.

| 1 | Option Bytes 화면 열기 연결된 상태에서 왼쪽 세로 메뉴의 OB 아이콘을 누르고 User Configuration 항목을 연다. |
| --- | --- |

| 2 | BOOT Option Byte 설정 nSWBOOT0=0, nBOOT0=1로 설정한다. 다른 Option Byte는 변경하지 않는다. Apply를 누른 뒤 연결이 끊기면 다시 ST-LINK / Under reset으로 Connect한다. |
| --- | --- |

BOOT 설정 이유 PB8은 UP 버튼과 BOOT0 기능을 함께 사용한다. 위 Option Byte가 적용되어야 PB8의 외부 Pull-up 때문에 System Memory Bootloader로 진입하는 현상을 막을 수 있다.

| 3 | Full chip erase 실행 왼쪽 Erasing & Programming 화면으로 돌아간다. 가운데 Erase flash memory 탭에서 Full chip erase를 실행한다. 새 MCU에서는 생략해도 되지만 동일한 표준 절차를 권장한다. 기존 보드를 출하 초기화할 때에는 반드시 실행한다. |
| --- | --- |

| 4 | Factory HEX 선택 File path 옆 Browse를 누르고 production 폴더의 US_MAIN_BOARD_FACTORY_V1.2.0.hex를 선택한다. Start address는 빈 칸으로 둔다. |
| --- | --- |

| 5 | 검증 옵션 확인 Skip flash erase before programming=해제, Verify programming=체크, Run after programming=체크로 설정한다. |
| --- | --- |

| 6 | Start Programming 실행 Start Programming을 누르고 하단 Log에서 File download complete, Download verified successfully 또는 이에 해당하는 성공 문구를 확인한다. |
| --- | --- |

| 7 | 최초 부팅 확인 LCD가 정상 부팅되는지 확인한다. 필요하면 전원을 껐다 켠 뒤 Supervisor 메뉴에서 제품별 통신 설정과 PL 범위를 다시 설정한다. |
| --- | --- |

## Factory 기본 설정

| 항목 | 기본값 |
| --- | --- |
| 운전시간 | 10 MIN |
| 주파수 Band | 28.0 / 40.0 / 68.0 / 80.0 kHz |
| Sweep 폭 / 속도 | 500 Hz / 100 Hz |
| Modbus | Slave ID 1 / 9600 bps / 8-E-1 |
| RS485 종단저항 | UNMOUNTED |
| PL 표시 | PERCENT |

# 4. 업데이트용 HEX 사용순서

사용 파일 US_MAIN_BOARD_UPDATE_V1.2.0.hex

주의: Full chip erase 금지 업데이트용은 기존 설정을 유지하기 위한 파일이다. 가운데 Full chip erase 버튼이나 Automatic Mode의 Full chip erase를 실행하면 저장 설정이 삭제된다.

업데이트 HEX에는 Application 영역만 들어 있으며 마지막 2 KB 설정 Page는 포함하지 않는다. 따라서 정상적인 sector erase 방식으로 Writing하면 현재 설정을 유지한다.

| 1 | ST-LINK 연결 공통 연결 준비와 같은 방법으로 ST-LINK / SWD / Under reset / Hardware reset으로 Connect한다. |
| --- | --- |

| 2 | 업데이트 HEX 선택 Browse를 누르고 production 폴더의 US_MAIN_BOARD_UPDATE_V1.2.0.hex를 선택한다. Start address는 빈 칸으로 둔다. |
| --- | --- |

| 3 | Erase 관련 항목 확인 Full chip erase를 실행하지 않는다. Skip flash erase before programming은 체크하지 않는다. CubeProgrammer가 HEX에 포함된 Application sector만 자동 Erase하도록 둔다. |
| --- | --- |

| 4 | 검증과 실행 옵션 확인 Verify programming과 Run after programming을 체크한다. |
| --- | --- |

| 5 | Start Programming 실행 Start Programming을 누르고 하단 Log에서 Download와 Verify 성공을 확인한다. |
| --- | --- |

| 6 | 설정 유지 확인 Reset 후 LCD와 Supervisor 메뉴를 확인한다. 기존 주파수, Sweep 폭·속도, 운전시간, Slave ID, Baud rate, PL 범위와 종단저항 설정이 유지되어야 한다. |
| --- | --- |

| 업데이트 후 확인 항목 | 정상 기준 |
| --- | --- |
| LCD 부팅 | 애플리케이션 정상 시작 |
| 주파수 / Sweep | 업데이트 전 사용자 설정 유지 |
| 통신 | 기존 Slave ID와 Baud rate 유지 |
| 운전 상태 | 안전을 위해 출력 OFF에서 시작 |
| PLC Lock / RUN | 전원 재인가 후 해제 및 OFF, PLC가 다시 명령 |

# 5. 최초용과 업데이트용 비교

| 항목 | 최초용 Factory | 업데이트용 |
| --- | --- | --- |
| HEX 파일 | ...FACTORY_V1.2.0.hex | ...UPDATE_V1.2.0.hex |
| Application | 기록 | 기록 |
| 설정 Page | 출하 기본값 기록 | 파일에 포함하지 않음 |
| Full chip erase | 권장 / 초기화 시 필수 | 금지 |
| Option Byte | nSWBOOT0=0, nBOOT0=1 확인 | 이미 설정된 보드는 변경 불필요 |
| 기존 설정 | 초기화 | 유지 |
| 사용 대상 | 새 MCU / 출하 초기화 | 현장 Firmware 업데이트 |

## 누르면 안 되는 항목

업데이트 시 금지 Erase flash memory의 Full chip erase, Automatic Mode의 Full chip erase, 잘못된 Factory HEX 선택

## 파일 선택 전 최종 확인

| 질문 | 예 | 선택 파일 |
| --- | --- | --- |
| 새 MCU에 처음 Writing하는가? | 예 | FACTORY |
| 모든 설정을 출하값으로 초기화하는가? | 예 | FACTORY |
| 기존 설정을 유지하며 Firmware만 바꾸는가? | 예 | UPDATE |

# 6. 오류 해결

| 증상 / Log | 확인 순서 |
| --- | --- |
| Unable to get core ID | Frequency 1000→100 kHz로 낮춤 → Under reset 확인 → Hardware reset 확인 → NRST/SWD 배선 점검 |
| Not connected | ST-LINK 선택 → Serial number 확인 → 보드 전원 확인 → Connect 클릭 |
| Target voltage가 0 V | 보드 3.3 V 전원과 ST-LINK GND 공통 연결 확인 |
| Download 실패 | 다른 Debug 프로그램 종료 → 재Connect → 낮은 SWD Frequency로 재시도 |
| Verify 실패 | 전원 안정성 확인 → 100 kHz로 낮춤 → 케이블 단축 → 다시 Writing |
| Writing 후 LCD가 실행되지 않음 | Run after programming 확인 → Reset → Factory 최초 작업이면 BOOT Option Byte 확인 |
| 업데이트 후 설정이 초기화됨 | Full chip erase 또는 Factory HEX 사용 여부 확인. 사용자 설정을 다시 입력 |

## 성공 Log 확인

정상 완료 기준 Programming 완료, Verify 성공, MCU Reset/Run 성공이 표시되고 오류 문구가 없어야 한다.

## 최종 체크리스트

□ 파일명이 FACTORY인지 UPDATE인지 확인했다.

□ Verify programming을 체크했다.

□ 업데이트 작업에서 Full chip erase를 사용하지 않았다.

□ 하단 Log에서 Verify 성공을 확인했다.

□ Reset 후 LCD와 저장 설정을 확인했다.

배포 파일 위치 프로젝트 production 폴더에 Factory HEX, Update HEX, 본 안내서를 함께 보관한다.